2025年度能耗情况报告

院领导：

现将我院2025年度（1—11月）能源资源消费情况报告如下。

一、总体情况

2025年度（财年口径：2024年12月—2025年11月），我院两地院区（安定门、亦庄）能源资源消费总体平稳，用水量下降明显，用电结构基本稳定。

全年水电动静消费合计847.70万元，较2024年同期933.96万元减少86.26万元，降幅9.2%。

| 类别 | 2025年用量 | 2025年金额（万元） | 2024年金额（万元） | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 | 1,008.24 万千瓦时 | 824.55 | 903.80 | -8.8% |
| 水 | 25,071 吨 | 23.15 | 30.16 | -23.2% |
| 合计 | — | 847.70 | 933.96 | -9.2% |

注：燃气仅有年度汇总数据（2024年度用量24,143立方米、费用7.29万元），2025年度数据尚未产生，暂不纳入本报告统计。

二、用电情况

全年用电1,008.24万千瓦时，电费824.55万元，月均用电91.66万千瓦时。

（一）分月用电趋势

| 月份 | 用电量（万千瓦时） | 电费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 110.93 | 82.58 |
| 2月 | 95.58 | 69.88 |
| 3月 | 83.37 | 65.14 |
| 4月 | 66.92 | 57.73 |
| 5月 | 77.68 | 65.54 |
| 6月 | 89.89 | 75.36 |
| 7月 | 103.62 | 91.67 |
| 8月 | 112.46 | 99.06 |
| 9月 | 91.07 | 77.00 |
| 10月 | 67.91 | 56.52 |
| 11月 | 108.81 | 84.06 |
| 合计 | 1,008.24 | 824.55 |

1月（110.93万千瓦时）、8月（112.46万千瓦时）、11月（108.81万千瓦时）为用电高峰，与冬季供暖及夏季制冷空调负荷、亦庄院区实验设备运行密切相关。4月（66.92万千瓦时）、10月（67.91万千瓦时）为用电低谷，处于冷暖过渡期。

（二）分院区用电结构

| 院区 | 用电量（万千瓦时） | 占比 | 电费（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 亦庄 | 743.76 | 73.8% | 642.06 |
| 安定门 | 264.48 | 26.2% | 182.49 |
| 合计 | 1,008.24 | 100% | 824.55 |

亦庄院区用电占总量的73.8%，与亦庄院区实验室、数据中心等能耗密集型设施集中布局有关；安定门院区占26.2%，以办公照明、空调及日常设备用电为主。

三、用水情况

全年用水25,071吨，水费23.15万元，月均用水2,279吨。

（一）分月用水趋势

| 月份 | 用水量（吨） | 水费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 1,746 | 1.62 |
| 2月 | 1,594 | 1.48 |
| 3月 | 833 | 0.77 |
| 4月 | 2,458 | 2.27 |
| 5月 | 2,234 | 2.07 |
| 6月 | 2,397 | 2.21 |
| 7月 | 2,891 | 2.66 |
| 8月 | 3,107 | 2.87 |
| 9月 | 3,205 | 2.95 |
| 10月 | 2,966 | 2.72 |
| 11月 | 1,640 | 1.52 |
| 合计 | 25,071 | 23.15 |

7—10月用水量较高（月均3,042吨），与夏季绿化灌溉、空调冷却水补水等季节性需求增加有关；3月用水量最低（833吨），为冬春过渡期。

（二）分院区用水结构

| 院区 | 用水量（吨） | 占比 | 水费（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 亦庄 | 13,438 | 53.6% | 12.09 |
| 安定门 | 11,633 | 46.4% | 11.05 |
| 合计 | 25,071 | 100% | 23.15 |

两院区用水量较为均衡，亦庄院区略高，与该院区绿化面积较大、实验冷却补水等因素有关。

四、同比分析

与2024年度（1—11月）相比：

| 指标 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电量（万千瓦时） | 1,008.24 | 1,092.31 | -84.07 | -7.7% |
| 电费（万元） | 824.55 | 903.80 | -79.25 | -8.8% |
| 用水量（吨） | 25,071 | 32,773 | -7,702 | -23.5% |
| 水费（万元） | 23.15 | 30.16 | -7.01 | -23.2% |
| 水电动静合计（万元） | 847.70 | 933.96 | -86.26 | -9.2% |

用电量方面，同比减少84.07万千瓦时（降幅7.7%），相当于减少标准煤约103吨，减少二氧化碳排放约470吨。主要原因：一是节能监管平台一期投用后，精细化管理水平提升，对高耗能区域实现分项计量和实时监测；二是部分老旧高耗能实验设备更新换代；三是公共区域照明与空调运行时段优化，杜绝“长明灯”“无人空调”等现象。

用水量方面，同比减少7,702吨（降幅23.5%），节水效果显著。主要原因：一是持续推进节水器具改造，更换感应式水龙头、节水型卫浴设备；二是加强管网日常巡检，漏损点发现与修复及时；三是绿化灌溉方式由漫灌改为喷灌、滴灌，用水效率大幅提升。

五、下一步工作建议

（一）持续推进节能监管平台建设。目前节能监管平台一期电表改造图纸及招标文件已完成，建议加快推进二期（水表、燃气表）联网接入，实现两地院区水、电、气能耗数据实时采集与异常自动预警，全面提升能耗精细化管理水平。

（二）建立月度能耗分析机制。自2026年起，按月编制能耗简报，跟踪两院区用电、用水数据变化趋势，对异常波动及时排查、及时整改，做到“发现一处、整改一处”。

（三）探索合同能源管理模式。针对亦庄院区用电量占比高（73.8%）的现状，评估引入合同能源管理模式进行节能改造的可行性与经济性，借助社会资本降低节能改造成本。

（四）持续加强节能宣传与行为引导。结合全国节能宣传周、全国低碳日等节点，组织开展绿色办公、节约用能等主题宣传活动，提升全院干部职工节能意识，形成人人参与、人人有责的良好氛围。

特此报告。

中国电子技术标准化研究院

后勤管理处

2026年7月28日